الأسم : علاء جمال اليازوري             مشروع : شبكات (عملي )            ID:120259904

1.1  _جدول حساب الشبكات

| لشبكة | Network Address / CIDR | Subnet Mask | أول Host | آخر Host | Broadcast | عدد Hosts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN Dev | 10.0.1.0/26 | 255.255.255.192 | 10.0.1.1 | 10.0.1.62 | 10.0.1.63 | 62 |
| LAN Sales | 10.0.2.0/26 | 255.255.255.192 | 10.0.2.1 | 10.0.2.62 | 10.0.2.63 | 62 |
| LAN HR | 10.0.3.0/26 | 255.255.255.192 | 10.0.3.1 | 10.0.3.62 | 10.0.3.63 | 62 |
| Server Room | 10.0.4.0/28 | 255.255.255.240 | 10.0.4.1 | 10.0.4.14 | 10.0.4.15 | 14 |
| WAN Dev↔CORE | 10.0.0.0/30 | 255.255.255.252 | 10.0.0.1 | 10.0.0.2 | 10.0.0.3 | 2 |
| WAN Sales↔CORE | 10.0.0.4/30 | 255.255.255.252 | 10.0.0.5 | 10.0.0.6 | 10.0.0.7 | 2 |
| WAN HR↔CORE | 10.0.0.8/30 | 255.255.255.252 | 10.0.0.9 | 10.0.0.10 | 10.0.0.11 | 2 |

1.3  _تصميم DHCP Pools

| القسم | اسم الـ Pool | Network | Excluded Addresses | Default-Router | DNS-Server |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| التطوير | DEV-POOL | 10.0.1.0 | 10.0.1.1 - 10.0.1.10 | 10.0.1.1 | 10.0.4.3 |
| المبيعات | SALES-POOL | 10.0.2.0 | 10.0.2.1 - 10.0.2.10 | 10.0.2.1 | 10.0.4.3 |
| الموارد البشرية | HR-POOL | 10.0.3.0 | 10.0.3.1 - 10.0.3.10 | 10.0.3.1 | 10.0.4.3 |

1.2  جدول عناوين الأجهزة الكامل

| الجهاز | الواجهة | عنوان IP | Subnet Mask | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-Dev | Gi0/0 (LAN) | 10.0.1.1 | 255.255.255.192 | — |
| R-Dev | Gi0/1 (WAN) | 10.0.0.1 | 255.255.255.252 | — |
| R-Sales | Gi0/0 (LAN) | 10.0.2.1 | 255.255.255.192 | — |
| R-Sales | Gi0/1 (WAN) | 10.0.0.5 | 255.255.255.252 | — |
| R-HR | Gi0/0 (LAN) | 10.0.3.1 | 255.255.255.192 | — |
| R-HR | Gi0/1 (WAN) | 10.0.0.9 | 255.255.255.252 | — |
| CORE-R1 | Gi0/0 (WAN-Dev) | 10.0.0.2 | 255.255.255.252 | — |
| CORE-R1 | Gi0/1 (WAN-Sales) | 10.0.0.6 | 255.255.255.252 | — |
| CORE-R1 | Gi0/2 (WAN-HR) | 10.0.0.10 | 255.255.255.252 | — |
| CORE-R1 | Gi0/3 (Servers) | 10.0.4.1 | 255.255.255.240 | — |
| SW-Dev | VLAN 1 | 10.0.1.2 | 255.255.255.192 | 10.0.1.1 |
| SW-Sales | VLAN 1 | 10.0.2.2 | 255.255.255.192 | 10.0.2.1 |
| SW-HR | VLAN 1 | 10.0.3.2 | 255.255.255.192 | 10.0.3.1 |
| SW-Servers | VLAN 1 | 10.0.4.2 | 255.255.255.240 | 10.0.4.1 |
| DNS-Server | NIC | 10.0.4.3 | 255.255.255.240 | 10.0.4.1 |
| Web-Server | NIC | 10.0.4.4 | 255.255.255.240 | 10.0.4.1 |
| FTP-Server | NIC | 10.0.4.5 | 255.255.255.240 | 10.0.4.1 |

| Name | Type | Address |
| --- | --- | --- |
| www.techstart.local | A Record | 10.0.4.4 |
| ftp.techstart.local | A Record | 10.0.4.5 |
| dns.techstart.local | A Record | 10.0.4.3 |

.